娄底职业技术学院配电设备智能维护项目

采

购

需

求

2024年10月

娄底职业技术学院配电设备智能维护项目

采购需求

一、项目名称：娄底职业技术学院配电设备智能维护项目。

二、项目预算及控制价：26.58万元

三、采购方式：询价采购后电子卖场直购。

四、资质条件：

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有最近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》

- 独立法人资格，持有有效营业执照，具备电力承装、承修、承试五级及以上资质。

- 供应商业绩要求：供应商须提供近三年两个及以上项目的同类高压电气代运维业绩，提供对应项目的中标通知书或合同等证明文件（复印件加盖公章）。

4、供应商具有高压电工作业证人员不低于6人，具备电气试验作业证人员不低于2人，并提供相关人员的社保证明。

5、供应商需具备电力相关运维平台由供应商投资设备对本校电力设备进行24小时线上监测。

6、投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

7、本项目不接受联合体投标。

五、运行维护范围：

1、娄底职业技术学院与供电部门产权分界点至配电房低压柜出线桩头之间所有配电设备及设施运行、维护及倒闸操作。

2、娄底职业技术学院（本部）专变配电部分：1个高压配电房、14台箱变;(医学部）配电房1个(变压器2台)、1台箱变、高压屏5块、直流屏1块、低压屏10块。

3、调度：负责国网湖南省电力有限公司娄底市供电公司相关工作衔接与关系协调，确保娄底职业技术学院专变配电房电力设备安全运行。

六、维护内容：

（一）提供线上监测，对学校电气设备运行状态进行24小时监测，采集学校用电数据并提供设备预警服务。

（二）对运维范围内设备进行日常巡视，每年不低于12次。

（三）保障运维范围内设备的正常运行，每年不低于一次对设备进行检修保养，24小时待命提供设备抢修工作，并负责配电设备的停送电倒闸操作，提供重要节日活动的用电安全保障。

（四）每年一次对运维范围内设备进行一次预防性试验，并提供试验报告，绝缘工器具试验按国家规定时间定期开展。

（五）每月出具《能效运维月度报告》，提供设备运行总结，经济用电建议或方案，为安全经济用电提供依据。

（六）配合并接待国网湖南电力有限公司及下属单位的监督检查工作，负责关系的维护与协调。

（七）其他内容

1、工作中所需的安全工器具、更换的材料备品备件(空气开关、万能开关、铜铝接线鼻、交流接触器、VS1开关、电线电缆等）、易耗品的全年免费更换。

2、做好管理规章制度，配合好通过安委会，发改局电力执法的安全检查验收。

3、根据监测设备的运行及项目的用电情况，进行能耗分析，并提出整改方案和节能建议

七、技术要求

1.严格执行国家、部、省、国家电网公司颁发的现行技术规范和技术要求,维护公司应完成如下主要工作：

1.1 本工程运行管理工作，主要包括根据设备情况制订相应的运行、检修、抢修、试验等规程和制度、生产职工培训及提前进场等。

1.2 定期巡检维护工作

具体按行业相关运行、维护规程及国网湖南省电力有限公司娄底市供电分公司运行维护现行标准执行，包括定期巡视、检查、测温、清扫、消缺、记录等工作。

1.3 运行工作

具体按行业相关运行、维护规程及国网湖南省电力有限公司娄底市供电分公司现行标准执行，包括调度联系、指令执行、记录、存档等工作。

1.4年度预试、检测、检修工作

具体按行业相关预试、检修规程及国网湖南省电力有限公司娄底市供电分公司现行标准执行，包括根据电力公司年度检修计划安排年检预试、并及时恢复正常的并网运行，按行业标准对相关资料进行整理归档，对设备运行状况做出评价和总结和技改方案等。

1.5事故处理

当发生故障时，维护公司需在45分钟内派人赶到现场，按应急事故处理原则进行事故处理并做好相关的事故处理记录与汇报工作。

2. 按国家电力公司供电企业及配电设备达标创一流的有关规定和要求，维护公司应采取各种有效措施，确保甲方配电资产安全稳定运行，努力降低生产运行成本费用，并达到如下控制目标：

2.1  供电生产目标：确保不因维护公司原因造成设备不可用，而影响当年学校的正常用电。

2.2  安全生产目标：维护公司应全面落实安全生产责任制，确保受托资产生产运行全年不发生人身死亡事故；不发生因维护公司责任造成的的特、重大电网、设备、火灾事故。

2.3  运行可靠性目标：认真开展运行维护工作，努力提高受托设备运行可靠性， 其可靠性指标不低于省电网公司同类型设备的平均值。

2.4  运行管理目标：根据国家电网公司有关规定，认真开展安全性评价、设备评估、标准化作业等生产管理基础性工作。建立健全安全生产管理常态机制、预警机制、应急机制，层层落实责任制，使安全生产工作制度化、规范化、标准化；健全安全生产监督体系，实现现场安全管理的可控、在控。按照国家工程档案编制标准的要求，对生产管理期间的资料进行组卷归档和管理，做到一次通过档案管理部门验收，满足稽查要求。

八、合同工期：

合同签订后起算，维护一个工作年度。

九、付款方式：

合同签订后维护六个月后支付维护项目总额的50％，合同到期验收合格后两个月内凭验收报告支付剩余金额。